Приложение №2 к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

ЛОТ №1

| Номер закупок (конкурса): | __2026-37606______________ |
| --- | --- |
| Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Конкурс по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов Работы по модернизации оборудования телемеханизации "ПС 51-35" Алгазы" 35/10 кВ" |
| Номер лота: | Лот № 1 |
| Наименование лота: | Работы по модернизации оборудования телемеханизации "ПС 51-35" Алгазы" 35/10 кВ" |
| Описание лота: | Настоящая техническая спецификация составлена в целях модернизации оборудования телемеханизации ПС 51-35 «Алгазы» 35/10 кВ для информационного обеспечения оперативно-диспетчерского управления электрическими сетями ТОО «Жез.РЭК» в следующем составе: - Организация сбора телеинформации о состоянии основного коммутационного оборудования (телесигнализация - ТС) и режимах его работы (телеизмерения - ТИ) на контроллер подстанции и передачи на сервер АСДУ филиала ТОО «Жез.РЭК» - «Балхашские электрические сети» и на сервер АСДУ ЦДП ТОО «Жез.РЭК»; - Прием телеинформации в режиме реального времени от оборудования телемеханики подстанции других субъектов электроэнергетики Балхашского региона на сервер АСДУ филиала ТОО «Жез.РЭК» - «Балхашские электрические сети», сервер АСДУ ТОО «Жез.РЭК» и обмен телеинформацией со SCADA РДЦ филиала ТОО «KEGOC» Центральные МЭС; - Автоматизированный коммерческий и технический учет электроэнергии по всем присоединениям подстанций и передача собранной информации на сервер АСКУЭ ТОО «Жез.РЭК»; - Каналы связи и передачи данных от подстанций до управляющих ими диспетчерских пунктов, а также между диспетчерскими пунктами различных уровней управления. 1.Объем выполняемых работ: Работы по модернизации оборудования телемеханизации ПС 51-35 «Алгазы» 35/10 кВ расположенной на территории земель Каратальского района, Жетысуской области, для информационного обеспечения оперативно-диспетчерского управления электрическими сетями ТОО «Жез.РЭК», должны быть выполнены в соответствии и объеме с проектной документацией «Автоматизированная система диспетчерского управления филиала «Балхашские электрические сети» ТОО «Жезказганская РЭК». Телемеханизация ПС 51-35 «Алгазы» 35/10 кВ». Корректировка. (Приложение №2.1.) разработанной в 2025 году в рамках исполнения инвестиционной программы ТОО «Жез.РЭК». Проектная документация «Разработка проекта (ПИР) телемеханизации подстанций ТОО «Жез.РЭК»» на объект ПС 51-35 «Алгазы» 35/10 кВ приложена к данной Технической спецификации и является ее неотъемлемой частью. Модернизация оборудования телемеханизации ПС 51-35 «Алгазы» 35/10 кВ по результатам выполнения работ должно обеспечивать: - Сбор, хранение, обработка, отображение значений технологических параметров и информации о состоянии основного оборудования подстанции филиала ТОО «Жез.РЭК» «Балхашские электрические сети» и других субъектов энергорынка, предоставление информации оперативно-диспетчерскому персоналу ОДС и сводной информации неоперативным пользователям головного офиса; - Обмен необходимой телеинформацией с сервером АСДУ ТОО «Жез.РЭК»; - Обмен необходимой телеинформацией со SCADA РДЦ филиала МЭС АО «KEGOC» Центральные МЭС; - Сбор информации от подстанции компании в режиме реального времени на единый сервер и долговременное хранение информации в базе данных; - Возможность приёма телеинформации от сторонних субъектов электроэнергетики по стандартным протоколам IEC 60870-5-104; - Отображение собранной информации как в режиме реального времени, так и архивных данных на рабочих местах пользователей; - Предоставление необходимой информации авторизованным пользователям через сеть Internet (WEB-доступ); - Отображение схем, телеинформации и отчетных форм на экранах автоматизированных рабочих мест (АРМ) оперативно-диспетчерского персонала ОДС; - Отображение на диспетчерском щите схем электрической сети филиала ТОО «Жез.РЭК» - «Балхашские электрические сети», основных телесигналов состояния коммутационных аппаратов подстанции, телеизмерений мощности, напряжения и др.; - Обеспечение присоединений подстанции необходимым количеством цифровых измерительных преобразователей, установку оборудования сбора телеинформации и передачи ее на сервер АСДУ филиала ТОО «Жез.РЭК» «Балхашские электрические сети»; - Качество исполнения работ - в соответствии с действующими в РК строительными нормами и правилами; - Режим исполнения работ - согласно: требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230; требований Правил технической эксплуатации (ПТЭ), утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246; Правилам пожарной безопасности (ППБ), утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; Правилам техники безопасности (ПТБ), при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253. # Обязанности исполнителя (подрядчика) работ: - До начала выполнения работ предоставить заказчику перечень специалистов, привлекаемых для выполнения работ, с указанием их квалификации. - Разработать Проект производства работ (ППР) и согласовать его с филиалом ТОО «Жез.РЭК» «Балхашские электрические сети» до начала выполнения работ. - Обеспечить за свой счет приобретение, доставку и разгрузку необходимых товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и оборудования на объект. Включая: - демонтаж и монтаж оборудования в соответствии с заводскими инструкциями; - пуско-наладочные работы; - перевозку грузов; - выполнение земляных работ при необходимости. - Самостоятельно выполнять земляные работы, если это требуется для прокладки кабельных линий или иных видов работ. - При проведении земляных работ использовать соответствующий специальный инструмент или технику, обеспечивая соблюдение норм безопасности и требований законодательства. - Монтажные работы будут проходить в охранной зоне воздушных линий электропередач, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением. Исполнитель обязан соблюдать все меры предосторожности, установленные нормативными документами, и обеспечить безопасность персонала при выполнении работ в таких условиях. |
| Дополнительное описание лота: |  |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | Работа |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | Республика Казахстан, Жетысуская область, Каратальский район, поселок Каракум, ПС 51-35кВ. |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | с момента подписания договора по 31.03.2027 г. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | Требования к исполнителю (подрядчику), и к персоналу исполнителя (подрядчика) работ (с предоставлением подтверждающих документов) Исполнитель (Подрядчик) для выполнения работ должен: 7.1. Иметь лицензию на строительно-монтажные работы с подвидами работ - «монтаж технологического оборудования пуско-наладочные работы, связанные с Связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, объектами электроэнергетики и электротехническими установками», не ниже II категории; 7.2. Привлечь своих обученных и аттестованных специалистов, прошедших инструктажи по безопасным методам и приёмам работы и проверку знаний требований безопасности. Использовать исправные спец. технику и спец. механизмы в достаточном объёме. 7.3. Применять исправные и испытанные электро-слесарные инструменты, и приспособления, средства индивидуальной и коллективной защиты. 7.4. Соблюдать технологию и последовательность выполнения работ. 7.5. Провести работы качественно и в срок. 7.6. Предоставить необходимую документацию после окончания всех выполненных работ, а именно акт монтажа, протокол испытания, акт ввода в работу, акт выполненных работ. 7.7. Выполнять требования охраны окружающей среды и техники безопасности, пожарной безопасности при проведении работ. 7.8. Предоставить гарантию на выполненную работу на срок не менее 24 месяцев с даты ввода в работу, а на оборудование на срок не менее указанного в инструкциях (паспорте) завода изготовителя. 7.9. Предоставить сводный сметный расчёт, локальный сметный расчет, ресурсную смету на предлагаемую стоимость конкурсной заявки, согласно технической спецификации. |