Приложение 2 к Конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| Номер закупок (конкурса): | 2027-37852 |
| --- | --- |
| Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Конкурс по закупке услуги ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (Эксплуатационное обслуживание подстанций Актогай 220/110/10, Конырат 220/110/10, ВЛЭП - 220кВ) |
| Номер лота: | Лот №1 |
| Наименование лота: | Эксплуатационное обслуживание подстанций Актогай 220/110/10, Конырат 220/110/10, ВЛЭП - 220кВ |
| Описание лота: | Задачей эксплуатационного обслуживания подстанций Актогай 220/110/10, Конырат 220/110/10, ВЛЭП - 220кВ является обеспечение бесперебойной передачи электроэнергии по ВЛ. |
| Дополнительное описание лота: | Объем работ по эксплуатационному обслуживанию подстанций Актогай 220/110/10, Конырат 220/110/10, ВЛЭП - 220кВ: - Периодические и внеочередные осмотры с применением автотранспорта высокой проходимости, Тепловизионное обследование с применением специального автотранспорта, отдельные работы (нумерация опор, отсыпка подъездов к опорам грунтом, обваловка, выправка, проверка тяжения и оттяжек опор, снятие гнезд, спил крон деревьев, замер провеса провода и прочее) BЛ - 220кВ №2518, №2528, №2538, №2548,2578,2588, ВЛ – 110 кВ №114, №115. - Ремонтно-восстановительные работы по BЛ - 220кВ №2518, №2528, №2538, №2548,2578,2588, ВЛ – 110 кВ №114, №115. (аварийная замена изоляторов, восстановление обрывов, восстановление опор, восстановление нормативного провеса) - Ремонт и техническое обслуживание ВОЛС, в том числе оптический кабель в грозотросе ВЛ 220кВ и ВЛ110, активное и пассивное оборудование оптической связи КарГРЭС-2, НУП (Акшатау), ПС 220 кВ Коунрад, БТЭЦ, НУП-2 (Саяк), ПС 220 кВ Актогай - Оперативно-диспетчерское обслуживание всего оборудования и ВЛ, в том числе всех реакторов. - Осмотр, техническое обслуживание, текущий ремонт согласно графика ППР и регламентов (поддержание уровня и качества масла в маслонаполненных трансформаторах, реакторах, поддержание объема и влажности элегаза в коммутационных аппаратах, чистка электрооборудования от загрязнения) всё электрооборудования ПС Актогайский ГОК 220/110/10, Коунрад 220/110/10. - Эксплуатационные работы (содержание ПС с прилегающей территорией в надлежащем состоянии, проверка технических параметров оборудования, профилактические работы на всём оборудовании, выключателях, разъединителях, трансформаторах, реакторах, РЗиА и вторичных цепях (в том числе РЗиА ПС ГРЭС-2-Топар ячейки ВЛ №2518,2528). Техническое обслуживание и ремонтно-восстановительные работы системы пожаротушения подстанций. - Составление и исполнение графиков планово-предупредительных ремонтов подстанционного оборудования - Техническое обслуживание и сопровождение СМиУ, ВЧ связь, телефония, внутри подстанционных линий связи (оптика, медь). Аварийно-восстановительные работы. - Проведение планово-предупредительных ремонтов высоковольтного оборудования; - При выполнении планово-предупредительных ремонтов используется материал исполнителя. - Проведение планово-предупредительных ремонтов низковольтного оборудования. - Протяженность высоковольтных линий составляет 738,5 км. - Протяженность волоконно-оптической линии связи составляет 738,5 км - При возникновении аварийных ситуации Исполнитель совместно с Заказчиком обязан провести расследование согласно стандарту расследования аварий с определением виновной стороны. После расследования Исполнитель (если является виноватой стороной) обязан в течение 72 часов определить срок устранения; - При определении расчета стоимости в приоритете использование метода калькулирования (калькуляции); - Подрядчик после получения от Заказчика уведомления (заявки) о начале выполнения Работ обязан подготовить и согласовать с Заказчиком детализированный график выполнения работ. - Исполнитель несёт полную материальную ответственность за свой персонал при возникновении несчастного случая. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | Услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | Территория Заказчика. Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш ул.Томпиева 3 ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | С 01.01.2027 года по 31.12.2027 года |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | Иметь разрешительные документы а именно; - Наличие «Регламента взаимоотношений между персоналом РДЦ АО «KEGOC» ЦМЭС» и персоналом оперативно-диспетчерской группы Компании-участника. |